设

计

手

册

深圳市诚兴泰电热电器有限公司

工程部拟定

- 新产品项目推行计划流程

新产品开发项目

顾客需求确定

新产品开发成本核算报价作业

新产品项目开发之制造可行性分析

样品确定制作

确定初始材料清单

新产品项目

开发计划，时间

制定来料检验标准

制定成品检验标准

确定初始过程

流程图（作业指导书）

阶段总结

样品送样承认

过程失效模式及

后果分析

改善对称

生产控制计划

- 1、成立项目评审小组：

制定部门：项目小组         制定日期：2020年 5月4日       CXT-E-QR-005

小组成员及职责技能表

| 产品名称 |  |  | 硅胶加热膜 |  |  |  |  | 顾客名称 |  | K000001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格/型号 |  |  | 150*350mm 背CR棉 |  |  |  |  | 成立日期 |  | 2020年 5 月4 日 |  |  |
| 多 方 论 证 小 组 成 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 姓 名 |  |  | 部 门 |  | 职 责 / 工 作 内 容 |  |  |  |  |  | 具备的 设计技能 |
| 组长 | 王建忠 |  |  | 工程部 |  | 负责整个开发过程的监视和测量 |  |  |  |  |  | A、B、C、D、E、F、J、H |
| 组 员 | 张香玉 |  |  | 营业部 |  | 负责与顾客的沟通，顾客要求满足情况的监督，负责产品销售、交付 |  |  |  |  |  | D、H |
|  | 王桂华 |  |  | 生产部 |  | 参与产品和过程的设计，负责仓库、设备、工装，并组织样件生产和试生产 |  |  |  |  |  | A、B、C、D、E、F、J、H |
|  | 吴治国 |  |  | 品质部 |  | 负责监视和测量资源的添置以及产品测试，标准起草工作 |  |  |  |  |  | A、C、F、J、H |
|  | 何玲丽 |  |  | 营业部 |  | 供方的选择和评价，原材料的采购，负责成本核算以及资金的落实， |  |  |  |  |  | D、H |
|  | 薛军 |  |  | 管理部 |  | 相关人力资源的配备，以及人员的培训工作 |  |  |  |  |  | D、H |
|  | 彭福明 |  |  | 工程部 |  | 负责产品设计、过程设计、设备、工装的配备 |  |  |  |  |  | A、B、C、D、E、F、J、H |
| 1.1、多方论证小组职责/工作内容： 1.1.1．确定顾客要求和需求及期望； 1.1.2．确定顾客—内部和外部； 1.1.3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作； 1.1.4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法； 1.1.5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查； 1.1.6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性； 1.1.7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决； 1.1.8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件； 1.1.9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。 1.1.10． 特殊特性的开发和最终确定； 1.1.11． 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施； 1.1.12． 控制计划的开发和评审。 1.2、人员需具备的适用设计技能： A）、几何尺寸和公差（GD&T）； B）、质量功能展开（QFD）； C）、制造设计DFM/装配设计（DFA）； D)、办公自动化 E）、试验设计（DOE）； F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）； J）、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（SOLIDWORKS ）； H)、APQP相关手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 准 |  |  |  |  | 审 查 |  |  |  | 制 表 |  |  |  |

- 2、评估产品可行性、确定设计方案&成本核算；

- 3、与客户沟通协商各个参数定义以及技术要求；

- 3.1、功率、电压（清楚串联、并联连接方式），延伸到成品的电阻范围，

- 功率密度，电流大小；

- 3.2、升温速率和表面温度；

- 3.3、外形尺寸参数；体现在长、宽、厚度，孔位公差精度要求；

- 3.4、外观：表面干净无污渍、油污杂屑、无破损，无凹凸点，周边无毛边毛刺，

- 贴附压合后无气泡，加热膜长期使用不得开裂，粘结牢固；

- 3.5、截面层构成包含：从上到下，或者从下到上（包含铝板层、硅胶布层、

- 双面胶层、铁氟龙布、Pi膜等，CR棉，导热硅胶片）成品总厚度；

- 3.6、正反面背胶方向；

- 3.7、引线规格型号，美规/CCC、线号大小（根据电流大小判定，

- 参照允载电流参数表），颜色，线芯多少，引线是否要求柔软，耐磨；

- 3.8、出线方向，接线端子是否需要增加?（品牌要求）；

- 3.9、套管/号码管？

- 3.10、标签标识；

- 3.11、升温时间，表面温度均匀性；

- 3.12、引线与发热体、接线端子拉拔力；

- 3.13、耐压性能（打样时将测试数据：高压标准和泄漏电流备注在图纸上）&

- 绝缘性能；

- 3.14、所有物料符号ROHS要求；

- 3.15、单位用量和单位重量。

- 4、样品确定制作周期计划；

- 5、确认后出方案图（或规格书）给客户确认（部分客户要求提供）；

- 6、BOM表物料选型参照如下几个因素：

- 6.1、物料成本（加工成本）；

- 6.2、物料采购周期；

- 6.3、符号ROHS环保要求、要求无卤；

- 6.4、个别物料需满足阻燃要求UL94V-0标准；

- 6.5、物料的特殊性（是否为定制品）；

- 7、新产品相关连文件标准制定：工序流程图（QC工程表）、作业指导书、成品检验标准、来料检验标准；

- 7.1、评估考虑在制样生产过程中是否需要配套的夹具/治具，若确实需要，需提前制作。

- 7.2、编制进料检验标准时，需参考各物料样品承认书来进行确定等级参数和各性能指标，来进行编制标准。

- 8、过程失效模式&后果分析；

- 预防对出现的应急处理和预防措施（防呆工艺）。

- 9、阶段总结；

- 10、改善对策；

- 产品包装纸箱运输规范：

- 11.1纸箱选择：  在选择纸箱时，应考虑以下因素:

- 11.1.1强度和耐用性:纸箱应具有足够的强度和稳定性，能够防止挤压和受到外力影响时的变形。

- 11.1.2.尺寸适配:纸箱应与产品尺寸相匹配，以减少在运输过程中的移动和震动。

- 11.1.3.质量控制:选择具有良好质量控制的供应商生产的纸箱，以确保纸箱能够经受住运输过程中的各种压力和负荷。

- 11.1.4.客户是否要求需用中性纸箱（即无任何标识纸箱）。

- 11.2包装要点：  在进行包装时，请注意以下要点:

- 11.2.1.缓冲材料:使用适当的缓冲材料(如泡沫、气泡或泡沫颗粒)，将产品妥善包裹起来，以减少在运输过程中的碰撞和震动带来的损坏。

- 11.2.2固定物品:在纸箱中妥善固定产品，确保其不能在运输过程中移动。

- 11.2.3.堆叠稳定性:堆叠纸箱时，应确保纸箱的稳定性，避免过高的堆叠导致纸箱倒塌或产品受损。

- 11.2.4.标识:在纸箱上标明产品的重要信息，如名称、数量、重量和易碎性，以便运输过程中的操作人员能够正确对待。

- 11.3物流协调：  在运输过程中，与物流公司保持良好的沟通和协调至关重要，见如下信息:

11.3.1选择可靠的物流合作伙伴:具有良好声誉和专业物流服务的公司，以确保产品的安全和及时到达目的地。

11.3.2.追踪系统:与物流公司合作，使用追踪系统监控货物的运输情况，及时获取运输信息并解决可能出现的问题。

11.3.3.随货提供文档:随货提供运输文件和注意事项，以确保运输人员正确操作和处理货物。

12、修改记录Change record

| 版/次 Version/Edition | 更改条款 Change Terms | 更改内容 Change Content | 更改人 Changed | 更改日期 Change Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 |  | 首版 | 王建忠 | 20200504 |
| A/1 |  | 7.2、编制进料检验标准时，需参考各物料样品承认书来进行确定等级参数和各性能指标，来进行编制标准。 | 王建忠 | 20231011 |
| A/2 |  | 11、增加产品包装纸箱运输规范 | 王建忠 | 20240830 |